| Construction | Construction d’un schéma cinématique | Cours |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chap 3 |

L’objectif est d’acquérir une méthode qui permette d'établir un schéma cinématique minimal, c'est à dire une représentation claire du mécanisme pour pouvoir l'étudier.

# 1-régles.

## Règle 1.

Un schéma cinématique minimal ne montre pas :

* la forme des pièces,
* les liaisons encastrements,
* et les solutions techniques employées dans la réalisation des liaisons.

## Règle 2.

Les liaisons sont considérées comme parfaites :

* les pièces sont indéformables et géométriquement parfaites
* et les assemblages de pièces sont sans jeu et sans frottement.

2 – MÉTHODE.    Exemple : Coupe tube

|  | 9 | 1 | Bouton de manœuvre | E 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 2 | Rondelle | Bronze |
|  | 7 | 1 | Vis de manœuvre | E 36 |
|  | 6 | 1 | Corps |  |
|  | 5 | 2 | Axe |  |
|  | 4 | 2 | Roulette | C 65 |
|  | 3 | 1 | Axe fileté |  |
|  | 2 | 1 | Molette | C 90 |
|  | 1 | 1 | Coulisseau |  |
|  | Rp | Nb | Désignation | Matière |

## 3.1 – Lecture du dessin d'ensemble.

* prenez connaissance du mécanisme (plan d'ensemble, nomenclature, environnement extérieur, fonction globale …).

## 3.2 – Liste des différentes classes d'équivalence cinématique.

* coloriez dans chaque vue du dessin d'ensemble les différentes classes d'équivalence cinématique.

### Remarques.

A chaque classe d'équivalence doit correspondre une couleur.

Ne tenez pas compte des roulements, des éléments déformables (ressort, courroie …).

* listez les pièces de chaque classe d'équivalence cinématique.

| Classes d'équivalence cinématique. | Code couleur |  |
| --- | --- | --- |
| - classe d'équivalence cinématique du coulisseau E1. |  |  |
| E1 = {1, |  |  |
| - classe d'équivalence cinématique de la molette E2. |  |  |
| E2 = {2, |  |  |
| - classe d'équivalence cinématique d'une roulette E3. |  |  |
| E3 = {4, |  |  |
| - classe d'équivalence cinématique d'une roulette E3'. |  |  |
| E3' = {4', |  |  |
| - classe d'équivalence cinématique du corps E4. |  |  |
| E4 = {6, |  |  |
| - classe d'équivalence cinématique de la vis de manœuvre E5. |  |  |
| E5 = {7, |  |  |

## 3.3 – Graphe des liaisons.

| * étudiez les liaisons pouvant exister entre les classes d'équivalence cinématique. E1 E2 E3 E3' E5 E4 - sur le dessin d'ensemble, représentez le centre de liaison et le repère associé, - puis sur le graphe des liaisons, pour chaque liaison, reliez par un trait les classes d'équivalence cinématique et indiquez la liaison. |  |
| --- | --- |
|  | Graphe des liaisons. |

### Remarques.

Pour l'étude d'une liaison entre deux classes d'équivalence cinématique, le reste du mécanisme est supposé enlevé.

Liaison : Nom + caractéristique(s) géométrique(s).

## 3.4 – Schéma cinématique.

* après avoir choisi la vue, la plus explicite, placez les centres des liaisons en respectant leurs positions relatives.

* représentez les liaisons en tenant compte des couleurs des classes d'équivalences et de leur orientation du dessin d'ensemble.

* reliez les liaisons en respectant les couleurs.

### Remarque.

Une couleur correspond à une classe d'équivalence cinématique.

Schéma cinématique.

| * complétez le schéma en indiquant : - la classe d'équivalence cinématique fixe en la reliant au symbole suivant ( ) - et les pièces déformables si nécessaire (ressort par exemple). |  |
| --- | --- |