| Construction | LiaisonS MÉCANIQUEs | Exercice |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1/2 |

Application : PERFORATEUR DE BUREAU.

Il est constitué de 7  pièces :

| 7 _ Le levier 1 _ Le poinçon 2 _ Le ressort 3 _ L’axe riveté 4 _ Le corps 5 _ La base 6 _ Les deux vis 7 |  |
| --- | --- |

- L’axe 4 est riveté sur le levier 1. 4 est donc fixé sur 1, donc n’a pas de mouvement relatif par rapport à 1. Ces 2 pièces constituent une classe d’équivalence.

- Le poinçon 2 se déplace par rapport à toutes les autres pièces. Il constitue à lui seul une classe d’équivalence.

- Le ressort 3 est exclu du mécanisme (en ce qui concerne la modélisation).

- Le corps 5 est fixé sur la base 6 par les deux vis 7. Ces trois pièces forment elles aussi une classe d’équivalence.

On considère chaque classe d’équivalence comme un seul solide indéformable noté S.

1) Bilan des classes d’équivalences :

S1  ………………………………(1; 4)

S2  ……………………………….(2)			solide exclu : 3

S3  ……………………………….

(5; 6; 7)

On les colorie d’une couleur différente sur le dessin ci-dessus.

2) étude des liaisons

Repérer les surfaces en contact sur le dessin d’ensemble fourni

- L1.2 : Liaison entre S1 et S2 : On a un contact ponctuel sphère / plan de normale v.

 L1.2  Liaison ponctuelle de normale v.

.

- L1.3 : Liaison entre S1 et S3 : On a un contact surfacique entre cylindres d’axe z et deux contacts plans

de normale z.

 L1.3  Liaison pivot d’axe z.

- L2.3 : Liaison entre S2 et S3 : On a un contactsurfacique entre cylindres d’axe y.

 L2.3  Liaison

| Construction | LiaisonS MÉCANIQUEs | Exercice |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2/2 |

pivot glissant d’axe y.

3) Graphe des liaisons

Il sert à récapituler et mieux visualiser le travail fait précédemment.

S1

S2

S3

4) Schéma cinématique minimal