ACTION MECANIQUE TRANSMISSIBLE

PAR UNE LIAISON PARFAITE :

I°) RAPPEL : LIAISON PARFAITE.

Définition : Une liaison parfaite est supposée sans jeux et sans frottements.

II°) TRANSMISSION DES EFFORTS PAR UNE LIAISON PARFAITE :

X

Y

Z

O

1°) Exemple : livre sur une table.

Soit un livre posé sur une table. La liaison existant entre ces

deux solides est une liaison appui-plan.

- Si l'on pousse suivant la direction x le livre, il en résulte une translation rectiligne suivant cette direction, et si l'on suppose cette liaison parfaite (pas de frottement), la table ne ressent pas l'effort appliqué au livre.

- Cet effort n'est pas transmis par le livre à la table.

- Il en est de même si l'on pousse suivant la direction z.

- Si l'on appuie maintenant verticalement et vers le bas sur le livre, aucun mouvement n'est créé. Par contre, la table reçoit l'effort appliqué au livre.

- Cet effort est donc transmis par le livre à la table.

- Si maintenant l'on applique au livre un couple autour de l'axe vertical y, on crée un mouvement de rotation d'axe vertical, mais le couple n'est pas ressenti par la table.

- Cet effort n'est pas transmis.

- Si l'on applique un couple autour de l'axe x, il n'y a pas de mouvement créé, mais la table ressent l'effort appliqué au livre.

- Cet effort est donc transmis par le livre à la table.

- Il en est de même pour un couple appliqué autour de l'axe z.

Récapitulons :

Tableau des mobilités	Tableau des efforts transmissibles

Tx 0 0 C.x 0 Ry F.y 0 Tz 0 0 C.z

On constate que :

Pour chaque translation possible suivant une direction, la force F n'est pas transmissible,

et inversement.

Pour chaque rotation possible suivant une direction, le couple C n'est pas transmissible,

et inversement.

2°) Actions mécaniques transmissibles par les liaisons