Cinématique Analytique

# Mouvement de translation rectiligne uniforme

## Rappel

Lorsqu’un solide S subit un mouvement de translation (quelconque, rectiligne ou circulaire) par rapport à un repère R, tous les points de ce solide ont la même vitesse par rapport au repère R.

## Définition

Un mouvement de translation rectiligne uniforme se réalise sans accélération (0 m/s2) et avec une vitesse constante au cours du temps. Il est souvent noté M.T.R.U.

## Equations de mouvement

Étudions une voiture qui roule à vitesse constante sur une autoroute complètement rectiligne.

| Soient : t0 : instant initial (en s); x0 : le déplacement initial (en m), à t=t0 ; v0 : la vitesse initiale (en m/s); x(t) : le déplacement x (en m) à l’instant t. |  |
| --- | --- |

Mouvement de Translation Rectiligne Uniforme (MTRU)

| ### Equations horaires a(t) = 0 m/s2 v(t) = v0 = Constante x(t) = v0.(t-t0) + x0 t0, x0 et v0 sont les conditions initiales du mouvement. | ### Graphe de l’accélération |
| --- | --- |
| Si le MTRU commence à l’instant t0=0s, les équations horaires deviennent: a(t) = 0 v(t) = v0 = Constante x(t) = v0.t + x0 | ### Graphe de Vitesse |
| Commentaires : On constate que X0 ne correspond pas forcement à l’origine du repère, et que la courbe est une droite de type Y=Ax + B dont le cœfficient directeur correspond à Vo.t | ### Graphe de Position |

# Mouvement de translation rectiligne uniformément varié

## Définition

Ce type de mouvement  sert de modèle à de nombreuses études simplifiées. Pour ces mouvements, l’accélération reste constante au cours du temps. Il est souvent noté M.T.R.U.V.

## Equations du mouvement

Reprenons notre même véhicule. Le conducteur décide d’écraser (raisonnablement) l’accélérateur.

| Soient : t0 : instant initial (en s); x0 : le déplacement initial, à t=t0 ; a0 : l’accélération initiale (en m/s2) ; v0 : la vitesse initiale (en m/s) ; x(t) : le déplacement (en m) à l’instant t. |  |
| --- | --- |

Mouvement de Translation Rectiligne Uniformément Varié (MTRUV)

| ### Equations horaires a(t) = a0 = constante v(t) = a0.(t-t0) + v0 x(t) =1/2* a0.(t-t0)2 + v0.(t-t0) + t0, x0, v0 et a0 sont les conditions initiales du mouvement. | ### Graphe de l’accélération |
| --- | --- |
| Si le MTRUV commence à l’instant t0=0s, les équations horaires deviennent a(t) = a0 = constante v(t) = a0.t + v0 x(t) =1/2* a0.t2 + v0.t + x0 | ### Graphe de vitesse |
| Commentaires : La courbe n’est plus une droite, il s’agit d’une portion de parabole. | ### Graphe de position |

# Mouvement de rotation : Définitions

## Rotation d’un solide

| Pour connaître, à tout instant t, la position d’un solide indéformable subissant un mouvement de rotation, il nous suffit de définir sa position angulaire q(t). |  |
| --- | --- |

## Vitesse angulaire, ou vitesse de rotation 

Entre deux instants t1 et t2  , nous pouvons définir une vitesse angulaire moyenne:	ωmoy=........................=.........

wmoy s’exprime en rad/s

Si l’intervalle de temps (t2 – t1) devient très petit, nous obtenons, à un instant t, la vitesse angulaire instantanée :

ω(t)=limΔt→0(ΔθΔt)=dθ(t)dt=θ'(t)	La vitesse angulaire w s’exprime en rad/s

Par conséquent, la vitesse angulaire est la dérivée par rapport au temps de la position angulaire.

## Accélération angulaire 

En dérivant la vitesse angulaire, nous obtenons l’accélération angulaire :	α(t)=dω(t)dt=d2θ(t)dt2=θ''(t)

L’accélération angulaire α s’exprime en rad/s2

Remarquez que l’analogie avec l’étude du mouvement en translation rectiligne est évidente. Nous retrouvons les mêmes grandeurs cinématiques (position, vitesse, accélération) suivies du terme angulaire. Nous allons donc, de la même façon, étudier des cas particuliers de mouvement de rotation.

# Mouvement de rotation uniforme

## Définition

L’accélération angulaire (t) est nulle. Ce mouvement est noté M.R.U.

## Equations horaires de mouvement

| Les équations horaires d’un MRU sont : | (t) = ’’(t) = 0 rad/s2 (t) = 0 = Constante (t) = .(t-t0) + 0 |
| --- | --- |

t0, 0 et 0 sont les conditions initiales du mouvement.

# Mouvement de rotation uniformément varié

## Définition

L’accélération angulaire (t) est constante. Ce mouvement est noté M.R.U.V.

## Equations horaires de mouvement

| Les équations horaires d’un MRUV sont : | (t) = 0 = Constante (t) = 0.(t-t0) + 0 (t) =1/2 .0.(t-t0)2 + 0.(t-t0) + 0 |
| --- | --- |

t0, 0, 0 et 0 sont les conditions initiales du mouvement.

# Vitesse et Accélération d’un point d’un solide en mouvement de rotation

Parfois, il nous est nécessaire de s’intéresser à un point M appartenant au solide en rotation.

| ## Vitesse d’un point En dérivant (par rapport au temps) le vecteur position OM(t), dans le repère , nous obtenons : V(MÎS/R) = dOMdtÂ=OM.w(t).t=r.w(t).t Remarque : puisque (t) a même valeur pour tous les points du solide, la vitesse linéaire V(MÎS/R) varie linéairement avec la distance r à l’axe de rotation. ## Accélération En dérivant (par rapport au temps) le vecteur vitesse V(MÎS/R), dans le repère , nous obtenons : G(MÎS/R) = dV(MÎS/R)dtÂ=r.α(t).t−r.w2(t).n |  |
| --- | --- |