Porte de garage

Une porte de garage est constituée des pièces suivantes :

Un panneau1, Deux bras 2, Deux équilibreurs à ressort 3+4, Deux patins 5 pour guider le panneau dans les glissières 0.

Pour ouvrir ou fermer la porte, on commande le vérin représenté entre E et F. L’ouverture du vérin provoque l’ouverture de la porte et vis et versa.

Liaisons :

- Liaison pivot de centre A et d’axe zentre 1 et 5

- Liaison glissière de centre A et d’axe yentre 5 et 0

- Liaison pivot de centre B et d’axe z entre 1 et 2

- Liaison pivot de centre D et d’axe z entre 2 et 3

- Liaison pivot de centre E et d’axe z entre 2 et 3

- Liaison pivot de centre F et d’axe z entre 4 et 0

- Liaison pivot glissant de centre G et d’axe (EF) entre 3 et 4

Questions sur la porte de garage:

On s’intéresse à la position du mécanisme dessiné sur la feuille (position A1) :

- Indiquer la nature du mouvement de 2/0. Tracer la trajectoire B2/0
………………………..

- Indiquer la nature du mouvement de 5/0. Tracer la trajectoire de A5/0
……………………….

- Que peut on dire de la trajectoire de A1/0 ?
……………………….

- Indiquer la nature du mouvement de 1/0.
………………………..

- On donne VA∈50=VA∈10=2ms, tracer VA∈10 en prenant l’échelle 1m/s ⇔ 30mm

- En appliquant l’équiprojectivité, tracer VB∈10

- Tracer VE∈20

Autre position :

- Schématiser le mécanisme à la position A2

- Donner un exemple pour chaque mouvement ci-dessous :
Mouvement de rotation		:……………..
Mouvement de translation rectiligne :……………..
Mouvement de translation circulaire :……………..

- Entre de la liaison pivot, et en appliquant le champs des vecteurs vitesse, tracer VE∈20

La projection de VE∈20 sur l’axe (EF) est la vitesse d’ouverture du vérin qui doit être réglée par l’opérateur.

- Donner sa valeur.