Exercice 1 :

Hypothèse : On néglige toute chute de pression à la traversée de singularités telles que vannes, robinets, coudes…

La pression d’alimentation au point O est supposée invariante et vaut 5 bars. L’accélération de la pesanteur g sera arrondie à 10 m/s² et la masse volumique de l’eau vaut  = 103 kg/m3. La section de passage d’un robinet à soupape ouvert est S3 = 30 mm².

Les données géométriques nécessaires à la résolution apparaissent sur le schéma.

Robinet à soupape

Sections :

S0 = 2000 mm²

S1 = 300 mm²

S2 = 80 mm²

S4 = 30 mm²

Questions :

Robinet tournant

1 – Quelle la hauteur d’un château d’eau pour disposer d’une pression de 5 bars au point 0 ?

2 – Tous les robinets sont fermés, déterminer la pression en D.

3 – Que peut on dire de la compressibilité de l’eau ? En D’ le robinet est ouvert, déterminer son débit.

4 – Les robinets sont ouverts en C’ et en D’, déterminer leur débit.

Exercice 2 :

Un tube de Pitot est un capteur qui, couplé à un manomètre différentiel, permet de mesurer la vitesse d’un écoulement dans une veine fluide.

On l’utilise dans les souffleries, les avions, dans les canalisations forcées etc… Nous présenterons un exemple d’application pour mesurer l’écoulement de l’air dans une soufflerie.

Soient A0 et B0 deux points situés en amont du capteur. La vitesse d’écoulement de l’air, en ces points, V0’ est inconnue. Au point A(point d’arrêt), la vitesse d’écoulement est nulle. Au point B, la vitesse est très proche de V0 car les petites dimensions du capteur perturbent peu l’écoulement. Soit la masse volumique de l’air 0 = 1,29 kg/m3 et  = 1000 kg/m3 celle de l’eau.

Question :

Déterminer la relation entre V0 et (,g,h et 0).

- Pour ceci, étudier tout d’abord la ligne de courant A0A puis la ligne B0B.

- Etablir la relation entre PA , PA’ , PB , PB’  au niveau du manomètre différentiel à colonne d’eau.