ENERGETIQUE



B

Direction de la force du vent sur la voile du bateau

Trajectoire du bateau

A

L’énergie représente ce qu’il faut fournir à un système pour l’amener d’un état initial à un état final

I) TRAVAIL

Travail d’un glisseur (à valeur constante)

ΔW=F⋅ΔL=F⋅ΔL⋅cosθ

L=AB (distance parcourue )

 = angle entre la direction du glisseur et la trajectoire de l’objet considérer

W = J (joules)

F = N

L = m

nota : on remarque que l’énergie n’est en aucun cas liée à la vitesse de déplacement

hypothèse simplificatrice



B

A

F

F’

On ne prendra que la composante de l’effort F qui sera parallèle à la direction de la droite AB, on écrira alors

WAB = F’. AB

Travail d’un couple (à valeur constante)

### W = C.

# W = joules

C = N.m

 = rad

#### Energie potentielle de pesanteur

h

z2

z1

P

Verticale

Dépend de l’altitude z atteint par un objet de masse m

Ep = m.g.z = Ep1-Ep2 = mg(z1-z2) = m.g.h

#### II) ENERGIE CINETIQUE

On peut considérer l’énergie cinétique comme une sorte d’énergie potentielle liée à la vitesse de déplacement. Plus un solide se déplace rapidement et plus il accumule d’énergie cinétique

Solide en translation rectiligne

Ek = joules

m = kg

V = m.s-1

Ek=T=12mV2

nota : ici l’énergie croit avec le carré de la vitesse (ex : si on double une vitesse l’énergie sera multiplier par 4)

#### Solide en rotation autour d’un axe fixe

Ek = joules

J =m². kg

 =rd.s-1

Ek=T=12Jω2

J représente le moment d’inertie d’un solide en rotation autour d’un axe fixe (déjà vue en dynamique)

##### III) NOTION DE PUISSANCE

Puissance développée par une force

P = Watt (puissance nécessaire pour déplacer la voiture à une vitesse donnée)

F = Newton (effort de poussée exercé par l’homme sur la voiture pour la déplacer)

V = m.s-1 (vitesse de déplacement de la voiture)

### P = F.V

Nota : ceci est vrai si la direction du glisseur est parallèle à la direction du vecteur vitesse

Puissance développée par un couple

P = Watt

C = Newton

 = rd.s-1

P = C.

## IV) NOTION DE RENDEMENT  (eta)

L'existence de frottement, … entraîne que tout mécanisme réel dissipe une fraction de la puissance absorbée. Le rapport entre puissance fournie et restituée définit le rendement  du mécanisme.

##### η=WrestituéeWfournie≤1

Wrestituée = Wfournie - Wperdue

## Application 1.

| Soit un réducteur à friction de rapport de réduction r=1/4, dont l'arbre d'entrée tourne à 5000 rd/s sous l'action d'un moment 400 kN.cm Question 1 : calculez le couple de sortie ainsi que la vitesse de sortie. Question 2 : calculez les puissances d'entrée et de sortie. | ##### Diagramme des flux Question subsidiaire : quelle est la source de puissance ? |
| --- | --- |

## Application 2.

| Un chariot de pont roulant est équipé d'un palan électrique. Pour l'étude de ce mécanisme, on se place à vitesse constante et dans la phase de montée de la charge. Question 1 : quelle quantité d’énergie sera nécessaire pour faire monter la charge de 5m Question 2 : tracé le diagramme des flux de puissance du palan électrique. Question 3 : complétez le diagramme en indiquant la valeur des puissances, des efforts et des vitesses. Question 4 : calculez le rendement global de la chaîne cinématique. Question 5 : dans les mêmes conditions, déterminez la puissance du moteur si m6 = 2000 kg . |  |
| --- | --- |

## Application 3.

Un escalier roulant de magasin transporte 36 personnes par minute entre le premier et le deuxième étage, la différence de niveau est de 5 m. Le poids moyen des personnes transportées est de 60 daN. Si le moteur délivre en permanence une puissance de 2,2 kW, déterminer le rendement du système.