Principe fondamentale de la dynamique

1 – Hypothèses

Soit un solide S supposé indéformable de masse m et de centre d’inertie G animé d’un mouvement par rapport à R un repère Galiléen.

2 – Expression générale

[T(S)->(S)]A=[D(S)/R]A

C’est à dire la somme des torseurs de Ssur S est égale au torseur dynamique au point A.

3 – Principe fondamentale de la statique appliqué à des mouvements particuliers

3 – 1 ) PFD appliqué à un solide animé d’un mouvement de translation

Expression vectorielle pour un solide S animé d’un mouvement de translation de direction X.

Théorème de la résultante dynamique :	R(SS) = m . Γ(GS/R)

R(SS) . X	= m . (GS/R)

R(SS) . Y	= 0

R(SS) . Z	= 0

Théorème du moment dynamique en G :	MG(SS) = 0

MG(SS) . X	= 0

MG(SS) . Y	= 0

MG(SS) . Z	= 0

3 – 2 ) PFD appliqué à un solide animé d’un mouvement de rotation autour d’un axe fixe (G, Z)

JG(S, Z) : moment d’inertie du solide S par rapport

à l’axe (G, Z) en kg.m².

Théorème de la résultante dynamique :	R(SS) = 0

R(SS) . X	= 0

R(SS) . Y	= 0

R(SS) . Z	= 0

Théorème du moment dynamique en G :	MG(SS) = JG(S, Z) . ’’ . Z

MG(SS) . X	= 0

MG(SS) . Y	= 0

- 2 – Sphère : JG(S, Z) = 2 m R² / 5

MG(SS) . Z	= JG(S, Z) . ’’

3 – Principaux moments d’inertie

- Cylindre : JG(S, Z) = m R² / 2

3- Parallélépipède : JG(S, Z) = m (b²+h²) / 5